# Keypad_scanner.v

| Tên chân (Pin) | Loại (Direction) | Độ rộng | Chức năng (Đơn giản hóa) |
| --- | --- | --- | --- |
| clk | Input | 1-bit | Xung nhịp hệ thống (Nhịp tim của mạch). |
| rst_n | Input | 1-bit | Nút Reset (Xóa hết trạng thái cũ để bắt đầu lại). |
| cols | Input | 4-bit | Nhận tín hiệu từ 4 dây Cột của bàn phím. |
| rows | Output | 4-bit | Gửi tín hiệu quét tới 4 dây Hàng của bàn phím. |
| key_code | Output | 4-bit | Dữ liệu chính: Trả về mã của phím vừa nhấn (dựa theo Params). |
| key_valid | Output | 1-bit | Tín hiệu thông báo: Nháy lên 1 khi có phím mới được nhấn thành công. |
| is_function | Output | 1-bit | Phân loại: 0 nếu là số, 1 nếu là phím chức năng (Enter, Xóa...). |

Common_param.v

Trong file này gồm các biển đầu ra hex của KEYPAD_SCANNER, các tên biến này có thể dùng cho đầu vào các file khác

3. Kiến trúc logic và Sơ đồ khối

Module được thiết kế dựa trên kiến trúc phân tầng để tối ưu hóa tài nguyên và độ ổn định:

3.1. Bộ chia tần số (Clock Divider)

Sử dụng bộ đếm 16-bit để chia xung nhịp từ 50MHz xuống tần số quét xấp xỉ 1kHz tương ứng với chu kỳ 1ms.

Việc quét ở tần số thấp giúp hệ thống tránh được các nhiễu cao tần và tiết kiệm năng lượng.

3.2. Logic Quét ma trận (Scanning Logic)

Hệ thống sử dụng phương pháp "Walking Zero", lần lượt kéo từng hàng xuống mức thấp.

- Cải tiến kỹ thuật: Module được thiết kế để tạm dừng quét ngay khi phát hiện có phím nhấn (cols != 4'b1111). Việc này giúp giữ cố định tọa độ hàng trong suốt quá trình khử nhiễu, đảm bảo dữ liệu chốt được không bị sai lệch.

3.3. Bộ khử nhiễu và Chống Ghosting (Debounce & Anti-Ghosting)

- Debounce: Phím chỉ được xác nhận nếu tín hiệu được giữ ổn định liên tục trong 20ms (1.000.000 chu kỳ xung nhịp 50MHz).

- Anti-Ghosting: Module áp dụng kiểm tra One-hot trên các chân Cột. Nếu phát hiện nhiều hơn một cột bị kéo xuống thấp đồng thời (người dùng đè nhiều phím), hệ thống sẽ tự động hủy lệnh và reset bộ đếm.

4. Quy ước tham số chung (Common_Params.v)

Để đảm bảo tính nhất quán trong toàn bộ dự án, nhóm đã xây dựng file Header Common_Params.v.

- Tác dụng: Ánh xạ các giá trị logic 4-bit thành các tên hằng số gợi nhớ (ví dụ: 4'hB -> KEY_ENT).

- Tính linh hoạt: Cho phép thay đổi cấu hình bàn phím nhanh chóng mà không cần can thiệp vào logic điều khiển của các thành viên khác trong nhóm.

### 5. Kết quả mô phỏng và Kiểm chứng (Simulation Results)

Module đã được kiểm thử thông qua Self-checking Testbench với các kịch bản thực tế:

| Kịch bản | Mô tả | Kết quả | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- | --- |
| TC_01 | Nhấn phím số 5 trong 30ms | PASS | Nhận diện đúng mã phím và loại phím. |
| TC_02 | Nhấn phím Enter (#) | PASS | Nhận diện đúng phím chức năng. |
| TC_03 | Nhiễu cơ học (5ms) | REJECT | Hệ thống không xuất xung lệnh giả, bộ lọc hoạt động tốt. |
| TC_04 | Ghosting (Nhấn 2 phím) | REJECT | Hệ thống tự động xóa bỏ thao tác sai. |
| TC_05 | Phím bị kẹt (Đè 200ms) | PASS | Chỉ xuất duy nhất 1 xung key_valid (Single Pulse). |

# Code_checker

## 1. Mục tiêu và Vai trò của Module

Module Code_Checker đóng vai trò là "trái tim" bảo mật của hệ thống khóa số. Nhiệm vụ chính của module là so sánh chuỗi dữ liệu người dùng vừa nhập (Input Buffer) với mật khẩu gốc được lưu trữ trong hệ thống (Stored Password).

Đặc điểm nổi bật của thiết kế này là khả năng chống nhiễu dữ liệu (Glitch-free) và xử lý các xung đột điều khiển, đảm bảo cửa chỉ mở khi người dùng đã hoàn tất việc nhập đúng mật mã và có lệnh xác nhận rõ ràng.

## 2. Đặc tả Cổng giao tiếp (Interface Specification)

Module giao tiếp với các khối khác thông qua bus dữ liệu $24\text{-bit}$ (tương ứng với 6 chữ số, mỗi chữ số mã hóa $4\text{-bit}$).

| Tín hiệu | Loại | Độ rộng | Chức năng chi tiết |
| --- | --- | --- | --- |
| clk | Input | 1 bit | Xung đồng bộ hệ thống 50HZ |
| rst_n | Input | 1 bit | Tín hiệu Reset cứng (Tích cực mức thấp). |
| input_buffer | Input | 24 bit | Chuỗi 6 mã phím do người dùng nhập từ Keypad. |
| stored_password | Input | 24 bit | Mật khẩu gốc của hệ thống (Có thể lấy từ ROM/RAM). |
| en_compare | Input | 1 bit | Xung kích hoạt so sánh (Được cấp khi nhấn phím ENTER). |
| clear_flag | Input | 1 bit | Xung xóa trạng thái mở khóa (Khi nhấn CLEAR hoặc timeout). |
| match_flag | Output | 1 bit | Cờ báo trạng thái khóa: 1 (Khớp/Mở cửa), 0 (Sai/Đóng cửa). |

## 3. Kết quả Mô phỏng và Kiểm chứng (Verification)

Module được kiểm tra bằng một Self-checking Testbench độc lập, sử dụng kỹ thuật tham số hóa (task) để quét qua các trường hợp biên (Corner cases) nguy hiểm nhất.

Kết quả mô phỏng (13/13 Test Cases đạt PASS) chứng minh hệ thống hoạt động ổn định trong các kịch bản sau:

- Chức năng cơ bản (Happy Path): Nhận diện chính xác mật khẩu đúng (kể cả mã 000000).

- Kháng lỗi sai lệch nhỏ (Single-bit Error): Module bắt lỗi thành công các trường hợp mật khẩu chỉ sai khác duy nhất 1 bit ở bất kỳ vị trí nào.

- Bảo vệ dữ liệu (Data Drifting Protection): Khi hệ thống chưa nhận được lệnh en_compare, ngõ ra hoàn toàn bị cách ly, không xảy ra hiện tượng rò rỉ trạng thái mở khóa.

- Xử lý Xung đột điều khiển: Trong trường hợp có cả lệnh ENTER và CLEAR xuất hiện cùng lúc, mạch được thiết kế vòng định tuyến ưu tiên lệnh CLEAR (Xóa), đảm bảo tiêu chí "Fail-Safe" – thà đóng cửa nhầm còn hơn mở cửa sai.